PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA BTS MINI

MENGGUNAKAN ANTENA MIKROSTRIP ARTIFISIAL

DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLING

BIDANG KEGIATAN

PKM PENELITIAN

Diusulkan oleh:

Ita Marlianti Dewi; 171331019; Angkatan 2017

Dania Farahiyah; 161331010; Angkatan 2016

Muthia Ambarwati Listyanto; 181344020; Angkatan 2018

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BANDUNG

2019

# PENGESAHAN PKM PENELITIAN

| - Judul Kegiatan | : PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA BTS MINI MENGGUNAKAN ANTENA MIKROSTRIP ARTIFISIAL DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLING |
| --- | --- |

- Bidang Kegiatan	: PKM-P

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap	: Ita Marlianti Dewi

- NIM	: 171331019

- Jurusan	: Teknik Elektro

- Politeknik	: Politeknik Negeri Bandung

- Alamat Rumah dan No Tel./ HP	: Villa Asri Selatan, Bumi Asri 3, Blok

18E, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying

Kidul, Bandung/081563524837

- Email	: itamarlianti7@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 2 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar	: Dr. Hepi Ludiyati, A.Md., ST., MT.

- NIDN	: 0026047201

- Alamat Rumah dan No Tel./ HP	: Griya Caraka D33 Cisaranten Kulon

Arcamanik, Bandung/082120004027

- Biaya Kegiatan Total

- Kemenristekdikti	: Rp 10.450.000,-

- Sumber lain	: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan	: 5 bulan

Bandung, 3 Januari 2019

Menyetujui

Ketua Jurusan Teknik Elektro			Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Malayusfi,BSEE., M.Eng.) 			(Ita Marlianti Dewi)

NIP. 195401011984031001			NIM. 171331019

Direktur Politeknik Negeri Bandung		Dosen Pendamping,

(Dr. Ir. Rachmat Imbang Trijahjono, MT.)	(Dr. Hepi Ludiyati, A.Md., ST., MT.)

NIP. 196003161987101001			NIDN. 0026047201

# DAFTAR ISI

PENGESAHAN PKM PENELITIAN	ii

DAFTAR ISI	iii

DAFTAR GAMBAR	iv

DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Tujuan	1

1.3	Luaran yang Diharapkan	2

1.4	Manfaat Produk	2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3

2.1	Kelebihan dan Kekurangan	3

2.2	Substrat	4

2.3	Teknik Pencatuan	4

BAB III METODE PENELITIAN	5

3.1	Perancangan	5

3.2	Realisasi	6

3.3	Pengujian	6

3.4	Analisis	6

3.5	Evaluasi	6

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

4.1	Anggaran Biaya	7

4.2	Jadwal Kegiatan	8

DAFTAR PUSTAKA	9

LAMPIRAN-LAMPIRAN	10

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing	10

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	16

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas	17

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Antena Mikrostrip 3 Gambar 2. 2 Teknik Pencatuan Proximity Coupling 4

Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem Komunikasi Radio 5 Gambar 3. 2 Ilustrasi Mode Gelombang TM01 5

# DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-P	7

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan PKM-P	8

# BAB I

PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau (Dickson, n.d.), membentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua Samudra besar dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis yang berada diantara pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik). Karena lokasi geografis dan geologis tersebut, maka di Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Selain 2 faktor tersebut, terdapat faktor lain salah satunya karena kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang sangat beragam. Ketika bencana alam terjadi, banyak rumah dan bangunan lainnya yang hancur, termasuk tower-tower. Seperti pada kasus bencana alam yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah. Menteri Komunikasi dan Indivatika, Rudiantara, mengungkapkan hampir separuh dari Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Sulawesi Tengah mengalami kerusakan terdampak gempa dan tsunami Palu. Hal tersebut membuat jaringan komunikasi sempat lumpuh di daerah tersebut usai terjadi gempa dan tsunami (Rahayu, 2018).

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya BTS Mini. BTS Mni dapat digunakan terutama dalam kondisi darurat ketika tower-tower hancur karena bencana. BTS Mini memiliki ukuran yang relative kecil sehingga mudah untuk dibawa (portable). Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah penelitian lanjutan untuk pembuatan BTS Mini. Pada proposal ini, kami akan membuat bagian antenanya terlebih dahulu. Antena BTS Mini dengan menggunakan antena mikrostrip dengan material dielektrik artifisial, yaitu akrilik. Antena tersebut akan dibuat dengan frekuensi kerja 1800 MHz dengan mode gelombang TM01 dan teknik pencatuan yang digunakan adalah proximity coupling. Dengan teknik pencatuan proximity coupling kita dapat menghasil bandwidth yang lebar walaupun dimensi antena kecil (Fellix Deriko, 2015).

## Tujuan

Adapun tujuan dari dibuatnya karya cipta ini adalah:

- Mendasain atau merancang purwarupa mat dielek artif yang memiliki nilai permitifitas tinggi

- Membuat antena BTS Mini yang terbuat dari antena mikrostrip menggunakan material dielektrik artifisial dengan Teknik pencatuan proximity coupling.

- Mengukur kinerja antena mikrostrip

## Luaran yang Diharapkan

Adapun luaran dari karya cipta ini sebagai berikut:

- Antena BTS Mini yang menggunakan antena mikrostrip lingkaran dengan Material dielektrik artifisial

- National Conference

- Laporan Akhir PKM-P

## Manfaat Produk

Adapun manfaat dari produk yang kami buat, diantaranya:

- Antena mikrostrip dengan material dielektrik artifisial menggunakan akrilik yang mudah didapatkan di pasaran.

- Antena mikrostrip dengan dimensi yang kecil namun memiliki bandwidth yang lebar karena Teknik pencatuan yang digunakan proximity coupling.

# BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perangkat eletronika yang berkaitan dengan frekuensi dan gelombang pasti membutuhkan suatu perangkat yang disebut antena. Antena merupakan perantara dua media yaitu ruang bebas dengan saluran transmisi. Antena memiliki dua fungsi diantaranya, matching device berarti antena menyesuaikan sifat gelombang elektromagnetik yang ada di media ruang bebas dengan gelombang elektromagnetik yang ada di saluran transmisi. Serta antena memiliki fungsi sebagai directional device berarti antena menyearahkan gelombang elektromagnetik ke arah yang diperlukan atau diinginkan (Nurinda, 2018). Ada beberapa jenis antena yang kita kenal, salah satunya adalah antena mikrostrip.

Antena mikrostrip merupakan sebuah antena yang memiliki bentuk dan ukuran yang ringkas sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang membutuhkan spesifikasi antena berdimensi kecil sehingga mudah dibawa dan dapat diintegrasikan dengan rangkaian elektronik lainnya, seperti IC, rangkaian aktif, dan rangkaian pasif (Syah Alam, 2018).

Gambar 2. 1 Struktur Antena Mikrostrip

## Kelebihan dan Kekurangan

Antena mikrostrip ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan antena lainya, yaitu:

- Konfigurasi yang low profile sehhingga bentuknya dapat disesuaikan dengan perangkat utamanya.

- Mempunyai bobot yang ringan dan ukuran yang kecil.

- Kemampuan dalam dual frequency.

- Dapat dengan mudah diintegrasikan dengan microwave integrated circuits (MICs)

Namun, selain beberapa keuntungan yang dimiliki, antena mikrostrip juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- Efisiensi yang rendah.

- Memiliki bandwidth yang sempit.

- Mempunyai kemurnian pola radiasi yang rendah (Syah Alam, 2018).

## Substrat

Elemen substrat (Substrate) merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan bidang pentanahan (ground plane). Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi dengan nilai konstantan dielektrik (ɛr) yang berbeda-beda (Rambe, 2012). Semakin tinggi besar permitivitas relatif yang dimiliki substrat, maka ukuran patch yang digunakan akan semakin kecil dan sebagai akibatnya daerah radiasi yang dihasilkan semakin kecil. Pengaruh ketebalan substrat mempengaruhi bandwidth (Kartika, 2018).

## Teknik Pencatuan

Teknik pencatuan pada antena mikrostrip adalah teknik untuk mentransmisikan energi elektromagnetik ke antena mikrostrip dan teknik pencatuan merupakan salah satu hal penting dalam menentukan proses perancangan antena mikrostrip. Masing-Masing teknik mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing (Syah Alam, 2018). Salah satu Teknik pencatuan pada antena microstrip yaitu Proximity Coupling.

Gambar 2. 2 Teknik Pencatuan Proximity Coupling

Pada Teknik pencatuan Proximity Coupling, patch dikopel oleh saluran pencatu berupa microstrip line yang beradadi bawah substrate patch. Sedangkan ground plane berada pada bagian bawah dari substrat seperti pada Gambar2.2 diatas. Umumnya teknik pencatuan ini dilakukan pada bidang ground plane (Rambe, 2012).

# BAB III

METODE PENELITIAN

## Perancangan

Pada tahap perancangan, kami terlebih dahulu akan membaginya kedalam beberapa bagian, diantaranya memilih sampel bahan yang akan digunakan, perancangan, dan pengukuran. Setelah penentuan bahan, dilanjutkan dengan perancangan antena. Pada tahap perancangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mode gelombang yang dipakai, karakteristik bahan, bentuk antenna, dan perhitungan dimensi antenna.

Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem Komunikasi Radio

Gambar 2.2 merupakan gambar blok diagram dari suatu sistem komunikasi radio. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya berkelanjutan. Untuk penelitian pertama akan dilakukan pada bagian antena. Perancangan dimulai dari membuat antena mikrostrip menggunakan akrilik sebagai material dielektrik artifisial berbentuk lingkaran dengan mode gelombang yang digunakan TM01.

Gambar 3. 2 Ilustrasi Mode Gelombang TM01

Frekuensi yang kami ambil adalah 1800 MHz, dengan ketebalan substrat yang telah ditentukan, maka akan didapatkan hasil perhitungan dimensi antena yang akan menentukan besar jari-jari patch antena pada bagian radiator, jari-jari antena, dan dimensi antena pada bagian dielektrik dan ground plane.

## Realisasi

Selanjutnya tahap perealisasian alat. Antena yang dibuat tersusun dari radiator (patch lingkaran) lalu substrat yang disisipkan kawat konduktor kedalamnya setelahnya ground plane. Untuk Teknik pencatuan akan digunakan teknik pencatuan proximity coupling. Perealisasian antena dilakukan pada antena mikrostrip dengan material dielektrik artifisial.

## Pengujian

Terdapat beberapa parameter yang akan diuji dari keseluruhan alat, yaitu permitivitas bahan, Gain antena, Return Loss, VSWR, dan Bandwidth. Dengan menggunakan alat ukur Site Master, kita dapat mengukur Return Loss dari antena yang telah dibuat. Band frekuensi yang digunakan adalah 1800 MHz  - 1850 MHz untuk perhitungan bandwidth antena pada level 10 dB. Dari pengukuran Return Loss, kita dapat menghitung koefisien pantulnya sehingga kita dapat menghitung VSWR dan mengukur Bandwidth antena pada level 10 dB.

Setelah itu kami akan menguji pola radiasi dari antena yang dibuat. Pengukuran pola radiasi dilakukan untuk mengetahui representasi grafik dari sifat radiasi dari gelombang elektomagnetik pada antena sebagai fungsi ruang dan fungsi dari parameter koordinat bola (θ, ɸ). Pengukuran pola radiasi dilakukan pada bidang E-Plane dan H-Plane agar dapat diketahui bagaimana bentuk dari pola radiasi patch antena itu sendiri. Pengujian pola radiasi antena mikrostrip ini seperti pengujian pola radiasi pada umumnya. Alat yang digunakan yaitu spectrum analyzer (signal hound), signal generator, antena referensi, kabel Coaxial, tripod beserta tiang, dan rotatornya. Kemudian hasil dari pengukuran pola radiasi dari 0⁰ sampai 360⁰ dengan step 10⁰ diplotkan ke dalam Microsoft Excel dan akan terlihat bagaimana pola radiasi yang dihasilkan. Dari setup pengukuran pola radiasi ini juga kita dapat mengukur gain dan polarisasi antena.

## Analisis

Pada tahap ini akan dianalisis hasil pengukuran Return Loss, VSWR, Bandwidth, dan pola radiasinya. Hasil pengukuran yang telah dilakukan akan dibandingkan antara antena mikrostrip dengan material elektromagnetik murni dan antena mikrostrip dengan material dielektrik artifisial. Dan hasil analisis tersebut dapat menjadi pembuktian apakah material dielektrik artifisial itu membuat antena mikrostrip mempunyai karekterisitik material elektromagnetik baru atau tidak.

## Evaluasi

Diharapkan pada antena BTS Mini dengan menggunakan antena mikrostrip material dielektrik artifisial yang kita buat ini dapat menghasilkan gain dan bandwidth yang lebih besar dengan dimensi yang kecil.

# BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

## Anggaran Biaya

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-P

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perlengkapan Yang Diperlukan | 3.020.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 3.990.000 |
| 3 | Perjalanan | 540.000 |
| 4 | Lain-lain | 2.900.000 |
| Jumlah |  | 10.450.000 |

## Jadwal Kegiatan

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan PKM-P

| No | Jenis Kegiatan | Minggu Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bulan Ke-1 |  |  |  | Bulan Ke-2 |  |  |  | Bulan Ke-3 |  |  |  | Bulan Ke-4 |  |  |  | Bulan Ke-5 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengumpulan informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, | Survei bahan, material, dan komponen di pasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pembelian bahan serta komponen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Simulasi produk menggunakan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Realisasi antena mikrostrip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pengeceken fungsi alat dan komponen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pengujian kinerja antena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisis dan pemecahan masalah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proses perbaikan dan penyempurnaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Penulisan laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Dickson, n.d. Ilmu Pengetahuan Umum. [Online] 
Available at: https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/
[Accessed 4 January 2019].

Fellix Deriko, A. H. R., 2015. RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGIEMPAT DUAL-BAND (2,3 GHz dan 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED. SINGUDA ENSIKOM, 12(23), pp. 18-22.

Kartika, I., 2018. REALISASI ANTENA MIKROSTRIP LINGKARAN 1 ELEMEN MENGGUNAKAN PURWARUPA MATERIAL ELEKTROMAGNETIK INOVATIF BERBAHAN DASAR AKRILIK DENGAN MODE TM01 DAN TM11 PADA FREKUENSI 1800MHZ, Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

Nurinda, R. A., 2018. REALISASI ANTENA MIKROSTRIP LINGKARAN 1 ELEMEN MENGGUNAKAN PURWARUPA MATERIAL ELEKTROMAGNETIK INOVATIF BERBAHAN DASAR FLORAL FOAM DAN STYROOAM DENGAN MODE TM01 DAN TM11 PADA FREKUENSI 1800 MHZ, Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

Panji, A., 2014. KOMPAS.com. [Online] 
Available at: https://tekno.kompas.com/read/2014/06/24/1929005/Telkomsel.Sediakan.BTS.Mini.untuk.Jaringan.Khusus
[Accessed 4 January 2019].

Rahayu, Y. A., 2018. Merdeka.com. [Online] 
Available at: https://m.merdeka.com/uang/gempa-palu-donggala-rusak-sekitar-1750-menara-telekomunikasi.html
[Accessed 9 January 2019].

Rambe, A. H., 2012. ANTENA MIKROSTRIP: KONSEP DAN APLIKASINYA. JiTEKH, 01(1), pp. 86-92.

Syah Alam, R. F. N., 2018. PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY 2x1 UNTUK MENINGKATKAN GAIN UNTUK APLIKASI LTE PADA FREKUENSI 2.300 MHz. Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer, 07(28), pp. 365-378.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ita Marlianti Dewi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D3 - Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 171331019 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 7 Maret 1999 |
| 6 | Alamat E-mail | itamarlianti7@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081563524837 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-P.

Bandung, 3 Januari 2019

Ketua Tim,

(Ita Marlianti Dewi)

Biodata Anggota

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dania Farahiyah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D3 - Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 161331010 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bekasi, 8 Juni 1998 |
| 6 | Alamat E-mail | dania86farahiyah@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089631600908 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-P.

Bandung, 3 Januari 2019

Anggota Tim,

(Dania Farahiyah)

Biodata Anggota

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Muthia Ambarwati Listyanto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4 - Teknik telekomunikasi |
| 4 | NIM | 181344020 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi, 11 April 2000 |
| 6 | E-mail | muthiaambarwati04@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 083894408045 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-P.

Bandung, 3 Januari 2019

Anggota Tim,

(Muthia Ambarwati Listyanto)

Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Dr. Hepi Ludiyati, A.Md., ST., MT. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Teknik Telekomunikasi |
| 4. | NIDN | 19720426 200112 2001 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Jatiwangi, 26 April 1972 |
| 6. | Email | hepi.ludiyati@polban.ac.id |
| 7. | Nomor Telepon/Hp | 082120004027 |

- Riwayat Pendidikan

|  | D-3 | S-1 | S-2 | S-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Institut Teknologi Bandung | Institut Teknologi Bandung | Institut Teknologi Bandung | Institut Teknologi Bandung |
| Bidang Ilmu | Teknik Elektro- Telekomunikasi | Teknik Elektro- Telekomunikasi | Teknik Elektro-Sistem Telekomunikasi dan Informasi | Sekolah Tinggi Teknik Elektro dan Informatika |
| Tahun Masuk-Lulus | 1991-1994 | 1996-1999 | 2001-2004 | 2012-2018 |
| Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi | Penguat Frekuensi Radio | Perancangan Antena Mikrostrip Lingkaran Dengan Segmen Perturbasi | Perancangan Antena Susunan Persegi dengan Stub Ganda | Studi tentang Material Dielektrik Artifisial dengan Permittivitas Anisotropik dan Penerapannya pada Perangkat Gelombang Mikro |
| Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Suharjono | Ir. Herman Judawisastra | Ir. Herman Judawisastra dan Prof. DR. Adit Kurniawan | Prof. DR. Andriyan Bayu Suksmono dan DR. Achmad Munir |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | International Conference on Women’s Health in Science & Engineering (WiSE-Health) | Triangular Mikrostrip Antenna Array with Dolph Chebyshev Current Distribution Feeding Network | Bandung, 7 Des 2012 |
| 2 | 3rd International Conference on Instrumentation, Communication, Information Technology and Biomedical Engineering (ICICI-BME) | Basic theory of artificial circular resonator Encapsulated in a circular waveguide and its theoretical analysis | Bandung, 8 Nov 2013 |
| 3 | 10th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA) | The influence of the material thickness on the resonance characteristics of the artificial circular dielectric resonator | Bandung, 15 Nov 2015 |

- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal (dalam 5 tahun terakhir)

| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artificial circular dielectric resonator with resonant mode selectability | 7th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA) | Nov 2012 |
| 2 | Triangular Mikrostrip Antenna Array with Dolph Chebyshev Current Distribution Feeding Network | International Conference on Women’s Health in Science & Engineering (WiSE-Health) | Desember 2012 |
| 2 | Basic theory of artificial circular resonator Encapsulated in a circular waveguide and its theoretical analysis | 3rd International Conference on Instrumentation, Communication, Information Technology and Biomedical Engineering (ICICI-BME) Proc | Nov 2013 |
| 3 | TM Wave Mode Analysis of Circular Dielectric Resonator with Anisotropic Permittivity | PIERS Proceedings, Guangzhou, China | August 2014 |
| 4 | The influence of the material thickness on the resonance characteristics of the artificial circular dielectric resonator | 10th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA) | Nov 2015 |
| 5 | FDTD Method for Property Analysis of Waveguide Loaded Artificial Circular Dielectric Resonator with Anisotropic Permittivity | PIERS Proceedings, Shanghai, China | August 2016 |
| 6 | “Theoretical Analysis of Resonant Frequency for Anisotropic Artificial Circular Dielectric Resonator Encapsulated in Waveguide | International Journal on Electrical Engineering and Informatics - | Volume 9, Number 2, June 2017. |

- Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| NO | Jenis Penghargaan | Institusi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-P.

Bandung, 3 Januari 2019

Pembimbing,

(Dr. Hepi Ludiyati, A.Md., ST., MT.)

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| - Jenis Perlengkapan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kertas A4 80gr | 2 Rim | 50.000 | 100.000 |
| - Tinta Warna & Hitam Putih | 1 Set | 500.000 | 500.000 |
| - ATK (Solatipe, Double tipe, Gunting tembaga, Lem Aibon, Super Glue) | 1 Buah | 50.000 | 50.000 |
| - Jangka Sorong Digital | 1 Buah | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - Glue Gun Sanfix | 1 Set | 70.000 | 70.000 |
| - Mesin Bor | 1 Set | 400.000 | 400.000 |
| - Tool Set | 1 Buah | 700.000 | 700.000 |
| SUBTOTAL (Rp) |  |  | 3.020.000 |
| - Bahan Habis | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Akrilik | 1 Paket | 250.000 | 1.500.000 |
| - Kawat Konduktor | 1 Paket | 20.000 | 120.000 |
| - Konektor SMA | 1 Paket | 100.000 | 600.000 |
| - Kabel Koaksial | 1 Paket | 80.000 | 480.000 |
| - PCB | 1 Paket | 15.000 | 90.000 |
| - Plat Tembaga | 1 Paket | 50.000 | 300.000 |
| - Casing | 1 Paket | 150.000 | 900.000 |
| SUBTOTAL (Rp) |  |  | 3.990.000 |
| - Perjalanan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Keperluan Pembelian Bahan | 3 Orang | 50.000 | 150.000 |
| - Keperluan Pengukuran dan Uji Coba (PP ke Laboratorium Kampus) | 3 Orang | 30.000 | 90.000 |
| - Keperluan Jasa Kurir Pembelian Komponen Online | 1 Lot | 300.000 | 300.000 |
| SUBTOTAL (Rp) |  |  | 540.000 |
| - Lain-lain | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Biaya Jasa Pemotongan Tembaga | 1 Paket | 300.000 | 300.000 |
| - Biaya Jasa Pencetakan PCB/Etching | 1 Paket | 300.000 | 300.000 |
| - Biaya Jasa Pengukuran/Pengujian Alat | 1 Paket | 300.000 | 300.000 |
| - Biaya Publikasi | 1 Lot | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SUBTOTAL (Rp) |  |  | 2.900.000 |
| TOTAL (Rp) |  |  | 10.450.000 |
| Terbilang Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |  |  |  |  |

## Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

| No | Nama/ Nim | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muthia Ambarwati Listyanto (181344020) | D4 | T. Telekomunikasi | 10 jam | Administrasi dan Pembuatan Miniaturisasi Perangkat Antena |
| 2. | Dania Farahiyah (161331010) | D3 | T. Telekomunikasi | 10 jam | Pembuatan Miniaturisasi Perangkat Antena Mikrostrip |
| 3. | Ita Marlianti Dewi (171331019) | D3 | T. Telekomunikasi | 10 jam | Pembuatan Miniaturisasi Perangkat Antena Mikrostrip |
| 4. | Dania Farahiyah (161331010) | D3 | T. Telekomunikasi | 10 jam | Pembuatan Laporan Progres dan Laporan Akhir |

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 			: Ita Marlianti Dewi

NIM 			: 171331019

Program Studi		: D3 - Teknik Telekomunikasi

Fakultas/Jurusan 	: Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-P saya dengan judul:

“PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA BTS MINI

MENGGUNAKAN ANTENA MIKROSTRIP ARTIFISIAL

DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLING”

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 3 Januari 2019

Mengetahui, 							Yang menyatakan,

Ketua Jurusan Teknik Elektro,				Ketua,

Meterai Rp6.000

Tanda tangan

(Malayusfi, BSEE., M.Eng.)					(Ita Marlianti Dewi)

NIP. 195401011984031001					NIM. 171331019