PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PEMANFAATAN RADIO FREKUENSI UNTUK LINK KOMUNIKASI INTERNET DI DAERAH TIDAK TERJANGKAU JARINGAN GSM

BIDANG KEGIATAN

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh:

Agmel Melvia	; 161344003; 2016

Zahra Zakiyah Salsabila Kurnia; 151344031; 2015

Nurjanijan Madhatillah; 171344026; 2017

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BANDUNG

2019

# PENGESAHAAN PKM-KARSA CIPTA

- Judul Kegiatan			: Pemanfaatan Radio Frekuensi Sebagai Link

Komunikasi Internet Di Daerah Tidak

Terjangkau Jaringan GSM

- Bidang Kegiatan			: PKM-KC

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Agmel Melvia

- NIM				: 161344003

- Jurusan				: Teknik Elektro

- Universitas/Institut/Politeknik	: Politeknik Negeri Bandung

- Alamat Rumah			: Jl. Ipik Gandamanah no. 56, gg Mekar V.

RT.04 RW.01, Kel.Tegal Munjul, Kec. Purwakarta Kabupaten. Purwakarta.

- Alamat Email			: melviaagmel@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 2 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar		: Tata Supriyadi, DUT., ST., M.Eng.

  - NIDN			: 0026116303

  - Alamat Rumah			: Jl. Sipil No. 03 Perumahan Polban Bandung

- Biaya Kegiatan Total

- Kemristekdikti			: Rp 10.615.000,-

- Sumber lain			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 (lima) bulan

| Menyetujui, Ketua Jurusan, Malayusfi, BSEE, MT. NIP. 19540101 198403 1001 | Bandung, 3 Januari 2019 Ketua Pelaksana Kegiatan, Agmel Melvia NIM. 161344003 |
| --- | --- |
| Direktur Politeknik Negeri Bandung, Rachmat Iambang Tritjahjono | Dosen Pendamping, Tata Supriyadi, DUT., ST |

DAFTAR ISI

PENGESAHAAN PKM-KARSA CIPTA	ii

DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1. Latar Belakang Masalah	1

1.2.	Perumusan Masalah	1

1.3.	Tujuan	2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3

BAB III METODE PELAKSANAAN	4

3.1.	Perancangan	4

3.2.	Realisasi	4

3.3.	Pengujian	4

3.4.	Analisis	5

3.5.	Evaluasi	5

BAB IV	6

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

4.1.	Anggaran Biaya	6

4.2.	Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping	9

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	15

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas	16

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti	17

Lampiran 5. Gambaran Teknologi  yang Hendak Diharapkan	18

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era digital ini, internet merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Dengan adanya akses internet penyebaran informasi akan semakin mudah. Namun tidak semua daerah di Indonesia dapat mengakses internet dengan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 (Setyowati, 2018). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41% masih dari kalangan masyarakat urban. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 %. Selanjutnya Sumatera 19,09 %, Kalimantan 7,97 %, Sulawesi 6,73 %, Bali-Nusa 5,63 %, dan Maluku-Papua 2,49 %. (Kompas, 2018). Terdapat beberapa solusi untuk permasalahan ini, yaitu Internet Radio Packer, VSAT dan repeater sinyal, namun kelemahan dari seluruh sistem ini yaitu harganya yang relatif mahal, penggunaannya yang tidak dapat digunakan secara Mobile, pemasangan yang membutuhkan daerah yang cukup luas untuk meletakan antenna selain itu adanya faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu curah hujan yang tinggi maka redaman akan sinyal akan semakin tinggi(VSAT-Indonesia, 2018).

Sehingga dibutuhkan alat untuk membangun jaringan internet di daerah blank spot  dan dapat digunakan secara mobile  yang dapat digunakan di daerah yang tidak terjangkau sinyal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis memberi solusi untuk melakukan perancangan suatu sistem yang dapat mentransmisikan sinyal internet menggunakan radio sehingga dapat digunakan secara mobile dan tidak memerlukan daerah yang luas dalam pembangunannya.

Dengan merealisasikan sistem ini diharapkan pemerataan jaringan internet dapat dilakukan. Maka dari itu judul yang diangkat yaitu “PEMANFAATAN RADIO FREKUENSI SEBAGAI LINK KOMUNIKASI INTERNET DI DAERAH TIDAK TERJANGKAU JARINGAN GSM”.

## Perumusan Masalah

- Bagaimana menangkap sinyal internet?

- Bagaimana mengirimkan sinyal internet melalui radio frekuensi?

- Bagaimana agar sinyal internet yang dikirimkan dapat dipancarkan kembali?

## Tujuan

Tujuan dari pembuatan karya cipta ini adalah :

- Memungkinkan akses internet di daerah yang tidak terjangkau jaringan GSM dan internet

- Mengirimkan sinyal internet menggunakan radio frekuensi

  - Kegunaan Produk

Seperti yang sudah diketahui, internet adalah hal yang sangat penting pada era sekarang ini yang dapat digunakan untuk berkomunikasi ataupun mencari informasi. Perangkat yang kami buat ini dapat digunakan dalam daerah yang tidak terjangkau jaringan GSM dan internet agar daerah tersebut mendapat akses internet. Daerah yang cocok untuk pengaplikasian alat ini adalah desa terpencil atau area perkemahan. Radio frekuensi sering digunakan untuk komunikasi suara pada daerah tersebut sehingga dapat dikatakan perangkat yang kami gunakan sudah tersedia.

  - Luaran

Luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah suatu perangkat yang dapat memanfaatkan radio frekuensi yang ada sebagai link komunikasi untuk memungkinkan akses internet di daerah tidak terjangkau jaringan GSM dan Internet.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa solusi untuk mendapatkan jangkauan internet di daerah tidak terjangkau jaringan GSM diantaranya menggunakan radio packet dan VSAT.

Untuk menyelenggarakan koneksi yang murah dapat menggunakan koneksi internet berbasis jaringan wireless berupa hotspot. Namun, koneksi ini dipengaruhi oleh jarak pusat hotspot dan penggunanya sehingga Radio Packet dapat menjadi solusi. Radio packet ini bekerja menggunakan modem salah satunya modem BayCom. Sehingga dibutuhkan perangkat lunak packet driver AX25.COM dan NOS (network operating system). Radui Packet ini bekerja terdiri atas 2 buah sistem. Sistem yang pertama sebagai server gateway, yang kedua sebagai client. Masing-masing sistem terdiri dari sebuah unit komputer yang dihubungkan dengan modem Baycom melalui port serial, kemudian modem dihubungkan ke transceiver berupa pesawat radio HT melalui PTT yang dihubungkan dengan jalur microphone dan switch to talk. Server gateway dihubungkan dengan jaringan LAN dengan kabel jaringan melalui network card (Basalamah, 2016). Namun kelemahan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya yang rendah sehingga tidak dapat digunakan secara mobile karena harus terhubung dengan komputer.

Selain itu,untuk mendapatkan koneksi internet di area blankspot dapat menggunakan sistem VSAT. Sistem tersebut memanfaatkan satelit sebagai pentransmisinya. Sistem tersebut sudah mulai dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang besar (Widiartanto, 2016), namun masih belum merata. Salah satu kendalanya adalah biaya pengadaan yang cukup mahal.

Solusi dari permasalahan tersebuat adalah pengembangan alat untuk mendapatkan sinyal internet di daerah yang tidak terjangkau sinyal internet dan dapat digunakan secara mobile dan dengan komponen yang relative mudah ditemukan. Dengan menggunakan sistem dengan menangkap sinyal internet oleh modem internet kemudian sinyal tersebut dimodulasi oleh modem dan dikirim menggunakan radio frekuensi dan diterima oleh receiver dan didemodulasi oleh modem. Data tersebut dapat dipancarkan kembali menggunakan modul WiFi agar dapat diakses oleh device. Sehingga dapat menangkap sinyal pada daerah tidak terjangkau jaringan GSM dan dapat digunakan secara mobile.

# BAB III
METODE PELAKSANAAN

## Perancangan

Modem Internet

Ethernet Sheild

Kontrol

Modem

Radio

Kontrol

Modem

Radio

Modul WiFi

Cloud

Device

.

Blok diagram diatas menunjukan alur proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Sinyal internet ditangkap oleh modem internet kemudian sinyal tersebut diteruskan ke pengontrol data melalui jalur ethernet. Lalu data tersebut dimodulasi oleh modem dan dikirim menggunakan radio frekuensi. Radio lawan kemudian akan menerima sinyal yang dikirimkan tadi lalu sinyal tersebut didemodulasi oleh modem. Data yang telah didemodulasi kemudian diteruskan ke pengontrol data. Selanjutnya data tersebut dipancarkan kembali menggunakan modul WiFi agar dapat diakses oleh device.

## Realisasi

Blok diagram yang sudah ada akan dibuat desain skema dan direalisasikan pada PCB. Skema akan terdiri dari bagian PTT trigger, data converter, data controller dan data receiver. Setelah desain skema selesai maka sudah dapat dilakukan percobaan untuk mengetes alur proses tiap bagiannya.

## Pengujian

Pengujian dilakukan dimulai dari setiap bagian untuk mengecek kondisi setiap bagiannya. Berikut ini adalah paramater yang akan diuji:

- Penerimaan sinyal internet oleh modem

Parameter yang akan diuji adalah telah diterimanya sinyal dari modem. Bagian ini sangat penting untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

- Pengiriman data dari pengirim data ke modul penerima

Parameter yang akan diuji adalah kesesuain data yang dikirim dan diterima data harus sesuai tanpa adanya kesalahan dan sudah dapat langsung diolah pada proses selanjutnya.

- Konversi data

Data yang didapat dari modul penerima akan dikonversikan bentuk analog. Hasil konversi harus sesuai dengan modulasi yang digunakan pada alat yang dibuat.

- Pengiriman dengan radio

Pada saat data dikirimkan dengan radio perlu diketahui jarak optimal data terkirim dengan baik

- Proses penerimaan

Proses penerimaan akan diuji seperti kebalikan proses penerimaan. Data dari penerima harus dapat diterima dengan sesuai oleh penerima data.

## Analisis

Apabila ethernet sheild tidak dapat menerima dan mengirimkan sinyal internet dengan baik maka perlu dicari media lain yang dapat mengirimkan sinyal tersebut. Kapasitas radio yang digunakan juga perlu dipertimbangkan agar sinyal dapat dikirmkan dengan baik. Apabila terjadi kesalahan pada penerima maka perlu dilakukan pengecekan pada jalur pengiriman radio. Apabila sinyal terkirim dan dapat diterima namun tidak berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengecekan menyeluruh untuk mengetahui letak kesalahan yang menimbulkan ketidaksesuaian data tersebut.

## Evaluasi

Diharapkan alat ini dapat digunakan untuk mengirim data dan sinyal internet dengan baik sehingga komunikasi data untuk daerah tidak terjangkau jaringan internet dapat dikembangkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

# BAB IV

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

## Anggaran Biaya

Untuk pembuatan miniatur perangkat antena mikrostrip ini, diperlukan:

Tabel 4.1 Anggaran biaya miniatur perangkat antena mikrostrip

| No | Jenis Biaya | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biaya Penunjang PKM | Rp 6.465.000,- |
| 2 | Biaya Bahan Habis Pakai (Material, Komponen Pendukung dan Pengujian) | Rp 2.060.000,- |
| 4 | Biaya Perjalanan | Rp 190.000,- |
| 5 | Lain-lain | Rp 1.900.000,- |
| JUMLAH |  | Rp 10.615.000,- |

## Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke-4 |  |  |  | Bulan ke-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Perancangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Survey Komponen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementasi Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tahap Analisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengujian Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pembuatan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Basalamah, A., 2016. Radio Paket dan Souncard Modem (Bagian 1). [Online] 
Available at: http://ai3.itb.ac.id/~affan/writing/pcplus/PCPlus1.htm
[Diakses 27 Desember 2018].

Basalamah, A., 2016. Radio Paket dan Soundcard Modem (Bagian 2). [Online] 
Available at: http://ai3.itb.ac.id/~affan/writing/pcplus/PCPlus2.htm
[Diakses 27 Desember 2018].

Muchlas, t.thn. UNJUK KERJA JARINGAN INTERNET RADIO PAKET MENGGUNAKAN MODEM BAYCOM. [Online] 
[Diakses 27 Desember 2018].

Nurmail, D., t.thn. KOMUNIKASI DATA DIGITAL MENGGUNAKAN GELOMBANG RADIO HF. Penelitian Pusat PEmanfaatan Sains Antariksa.

Setyowati, D., 2018. kitadata.id. [Online] 
Available at: https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/1433-juta-penduduk-indonesia-punya-akses-internet-hampir-60-di-jawa
[Diakses 1 January 2019].

Widiartanto, Y. H., 2016. Kompas.com. [Online] 
Available at: https://tekno.kompas.com/read/2016/04/05/09222407/ Luncurkan.Internet. Satelit.Telkom.Sasar.Daerah.Terpencil
[Diakses 1 January 2019].

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Agmel Melvia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4-Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 161344003 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purwakarta, 11 Januari 2000 |
| 6 | E-mail | melviaagmel@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08983482400 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIMATEL | MPH | 2017-sekarang |
| 2 | MPM Kema POLBAN | Anggota Komisi 2 | 2016-2018 |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Bandung, 3 Januari 2019

Pengusul,

Agmel Melvia

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Zahra Zakiyah Salsabila Kurnia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 151344031 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 27 September 1997 |
| 6 | E-mail | zakyzara@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08561389666 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIMATEL | MPH | 2016-sekarang |
| 2 | Peer Counselor POLBAN | Anggota | 2018-sekarang |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Kreativitas Mahasiswa | POLBAN | 2017 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 3 Januari 2018

Pengusul,

Zahra Zakiyah Salsabila Kurnia

3. Biodata Anggota 2

- Identitas Diri Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Nurjanijan Madhatillah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 171344026 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Palembang, 19 Juli 1999 |
| 6 | E-mail | Madhatillahhhh@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085794992591 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP 2017 | PJ Jurusan | 2017 |
| 2 | BEM POLBAN | Anggota | 2018 |
| 3 | HIMATEL | Anggota | 2018-sekarang |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 cepat tepat biologi | Universitas Brawijaya | 2017 |
| 2 | TOEFL ITP | Badan Lembaga Toefl | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Bandung, 3 Januari 2019

Pengusul,

Nurjanijan Madhatillah

4. Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Tata Supriyadi, DUT., ST., M.Eng. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki – laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIDN | 0026112603 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 26 Nopember 1963 |
| 6 | E-mail | tatasupriyadi@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08121496565 |

- Riwayat Pendidikan

| No. | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIPLOMA | IUT Le Montet Universite de Nancy I, Nancy – Perancis, Genie Electrique, Informatique Industrielle. | 1986-1988 |
| 2. | STRATA 1 | Universitas Kristen Maranatha, Bandung Jurusan Teknik Elektro. | 1998-2000 |
| 3. | STRATA 2 | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jurusan Teknik Elektro, Program Sistem Komputer dan Informatika | 2009-2011 |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT

C.1 Pendidikan/pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disain Elektronika/Bengkel ME | Wajib | 3 |
| 2 | Manajemen Proyek | Wajib | 4 |
| 3 | Pemrograman Web | Wajib | 4 |

C.2 Pengalaman Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan Modul Praktikum Personal Computer Sebagai Alat Bantu Pengajaran Praktikum Dasar Sistem Komputer Program Studi Teknik Telekomunikasi | DIPA POLBAN (Pengembangan Kapasitas Laboratorium) | 2014 |
| 2 | Pengembangan Home Automation Berbasis Raspberry Pi Dengan User Interface Smartphone Android Yang Terintegrasi Dengan Jaringan Komunikasi GSM, WLAN Dan Internet | DIPA POLBAN (Penelitian Mandiri) | 2016 |
| 3 | Pengembangan Trainer Personal Computer Sebagai Alat Bantu Pengajaran Praktikum Dasar Sistem Komputer Program Studi Teknik Telekomunikasi | BOPTN DIPA POLBAN (Pengembangan Kapasitas Laboratorium) | 2016 |
| 4 | Rancang Bangun Alat Bantu Baca Nilai Nominal Uang Kertas Rupiah Untuk Penyandang Tunanetra Menggunakan Algoritma Backpropagation | DIPA POLBAN (Penelitian Terapan Daya Saing KBK) | 2016 |
| 5 | Pengembangan Alat Bantu Pengganti Indera Penglihatan Berbasis Embedded System Bagi Disabilitas Netra (1st year) | DRPM RISTEK DIKTI (Penelitian Produk Terapan) | 2017 |
| 6 | Pengembangan Alat Untuk Mengukur Dan Memvisualisasikan Pola Radiasi Antena Sebagai Alat Bantu Pengajaran Praktikum Teknik Antena Dan Propagasi Di Laboratorium Radio | BOPTN DIPA POLBAN (Pengembangan Kapasitas Laboratorium) | 2017 |
| 7 | Pengembangan Tongkat Pintar Sebagai Alat Bantu Navigasi Penyandang Tunanetra Yang Dapat Dipantau Melalui Smartphone Dengan Metode Google Maps API | DIPA POLBAN (Penelitian Mandiri) | 2017 |
| 8 | Pengembangan Alat Bantu Pengganti Indera Penglihatan Berbasis Embedded System Bagi Disabilitas Netra (2nd year) | DRPM RISTEK DIKTI (Penelitian Strategis Nasional Institusi ) | 2018 |
| 9 | Pengembangan Alat untuk Pengukuran dan Visualisasi Pola Radiasi Antena dan Simulasi Komunikasi Link sebagai Alat Bantu Pengajaran Praktikum Teknik Antena dan Propagasi di Laboratorium Radio | BOPTN DIPA POLBAN (Pengembangan Kapasitas Laboratorium) | 2018 |
| 10 | Pengembangan Sistem Komunikasi Berbasis Visible Light Communication Pada Led Tiga Warna Untuk Alat Bantu Penampil Informasi | DIPA POLBAN (Penelitian Mandiri) | 2018 |

C.3 Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem Peringatan Intercom melalui jaringan LAN untuk mendukung SISKAMLING di Kelurahan Gegerkalong | DIPA POLBAN | 2012 |
| 2 | Pendampingan Penataan Ulang dan Teknik Pengoperasian Sound Sistem di Mesjid Jami Al-Haq | DIPA POLBAN | 2015 |
| 3 | Pendampingan Perancangan Sistem Komunikasi Radio dan Data untuk Anggota SENKOM MITRA POLRI Provinsi Jawa Barat | DIPA POLBAN | 2016 |
| 4 | Pendampingan Penataan Ulang dan Pelatihan Teknik Pengoperasian dan Perawatan Sound System di Ponpes Baitul Izzah Kota Cimahi | DIPA POLBAN | 2017 |
| 5 | Pendampingan Penataan Ulang dan Pelatihan Teknik Pengoperasian dan Perawatan Sound System di Masjid Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat | Yayasan Bina Tani Mulya Al- Mujahidin (YBTMA) | 2018 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Bandung, 3 Januari 2019

Pengusul,

Tata Supriyadi, DUT., ST.,M.Eng.

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| 1. Jenis Perlengkapan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Toolset Elektronik | 1 Set | 500.000 | 500.000 |
| Multimeter Digital | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Terminal | 1 Buah | 100.000 | 100.000 |
| Radio Modem | 2 Buah | 1.700.000 | 3.400.000 |
| Modem internet | 1 | 215.000 | 215.000 |
| Komponen Kontrol | 2 Set | 550.000 | 1.100.000 |
| Ethernet Shield | 1 Set | 150.000 | 150.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | 6.465.000 |

| 2. Bahan Habis Pakai | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponen Analog to Digital | 2 Set | 200.000 | 400.000 |
| Komponen Digital to Analog | 2 Set | 200.000 | 400.000 |
| Komponen PTT | 2 Set | 50.000 | 100.000 |
| (Muchlas, n.d.) (Basalamah, 2016) (Basalamah, 2016) (Widiartanto, 2016)Modul Wifi | 2 Buah | 100.000 | 200.000 |
| PCB | 2 Buah | 200.000 | 400.000 |
| Timah | 1 Buah | 60.000 | 60.000 |
| Casing | 2 Buah | 150.000 | 300.000 |
| Pulsa Internet | 1 Buah | 200.000 | 200.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | 2.060.000 |

| 3. Perjalanan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan ke percetakan PCB | 5 Kali | 30.000 | 150.000 |
| Perjalanan ke Jaya Plaza | 5 Kali | 30.000 | 150.000 |
| Parkir | 20 Kali | 2.000 | 40.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | 190.000 |

- Lain-lain

| 4. Lain-lain | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembuatan Laporan | 2 Buah | 75.000 | 150.000 |
| Konsumsi (Untuk 5 Bulan) | 15 Buah | 50.000 | 750.000 |
| Jurnal Nasional | 1 Kali | 1.000.000 | 1.000.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | 1.900.000 |

## Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

| No | Nama/ Nim | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam / minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agmel Melvia (161344003) | D4 | Teknik Telekomunikasi | 20 jam | Penerimaan sinyal internet ke kontrol data |
| 2. | Zahra Zakiyah Salsabila Kurnia (151344031) | D4 | Teknik Telekomunikasi | 20 jam | Bagian modulasi data digital analog ke radio |
| 3. | Nurjanijan M (171344026) | D4 | Teknik Telekomunikasi | 20 jam | Bagian penerima radio dan pemancar wifi |

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir,Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Homepage: www.polban.ac.id Email: polban@polban.ac.id

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama	: Agmel Melvia

NIM	: 161344003

Program Studi	: Teknik Telekomunikasi

Jurusan	: Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta  saya dengan judul “Pemanfaatan Radio Frekuensi Sebagai Link Komunikasi Internet Di Daerah Tidak Terjangkau Jaringan GSM” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

| Mengetahui Ketua Jurusan, Malayusfi, BSEE, MT. NIP. 19540101 198403 1001 | Bandung, 3 Januari 2019 Yang mengajukan, Agmel Melvia NIM. 161344003 |
| --- | --- |

## Lampiran 5. Gambaran Teknologi  yang Hendak Diharapkan

Internet

Daerah blankspot seperti pada desa terpencil atau daerah perkemahan sulit untuk melakukan komunikasi internet dikarenakan banyak benda yang menghalangi sinyal terkirim dari pemancar. Jaringan yang dapat digunakan pada daerah tersebut adalah jaringan radio yang memiliki pemancar dan penerima sendiri. Alat yang kami rancang memungkinkan komunikasi internet dilakukan dengan cara menumpangkan sinyal internet pada sinyal radio. Lokasi penerima dapat berada di daerah lain dengan syarat masih terjangkau oleh sinyal radio tersebut.