PROPOSAL PENGAJUAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM WI-FI SHARING  TERDESENTRALISASI MENGGUNAKAN BLOCKCHAIN

BIDANG KEGIATAN:

TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI D4 TELEKOMUNIKASI

Diusulkan oleh :

Muhamad Ismail	151344019 / Angkatan 2015

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BANDUNG

2019

# PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

# DAFTAR ISI

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	i

DAFTAR ISI	ii

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang Masalah	1

1.2.	Perumusan Masalah	2

1.3.	Tujuan	2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3

BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN	5

3.1.	Perancangan	5

3.2.	Implementasi	5

3.3.	Pengujian	6

3.4.	Analisis	6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

4.1.	Anggaran Biaya	7

4.2.	Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR PUSTAKA	9

LAMPIRAN-LAMPIRAN	10

Lampiran 1.	Biodata Pengusul dan Dosen Pendamping	10

Lampiran 2.	Justifikasi Anggaran Kegiatan	14

Lampiran 3.	Surat Pernyataan Pelaksana	15

Lampiran 4.	Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan	16

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan akses internet semakin bertambah dari waktu ke waktu. Perubahan gaya hidup masyarakat dan juga kemudahan serta kepraktisan yang ditawarkan oleh layanan berbasis internet turut mendorong pertumbuhan penggunaan internet oleh masyarakat. Kebutuhan yang semakin meningkat ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan layanan internet maupun kualitas layanan internet itu sendiri. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan akses internet atau buruknya kualitas akses internet.

Berdasarkan data pada Juni 2018, sekitar 55.1% dari jumlah penduduk di dunia telah memiliki akses internet (Internet World Stats, 2018). Di Indonesia sendiri, pada Desember 2017 penetrasi pengguna internet hanya 54.7% saja dari total penduduknya (Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, 2017). Artinya, ada sekitar 118 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan akses internet. Salah satu penyebabnya adalah minimnya infrastruktur telekomunikasi. Area yang dianggap tidak menguntungkan dan tingginya pengeluaran yang diperlukan untuk mengimplementasikan ataupun perawatan infrastruktur tersebut membuat penyedia layanan internet tidak tertarik untuk memasang infrastruktur di area tersebut.

Keterbatasan layanan internet di era dimana kebutuhan internet semakin tinggi ini dapat berdampak pada kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat. Mereka akan kehilangan kesempatan yang menguntungkan yang ditawarkan oleh internet. Misalnya saja, kegiatan jual-beli yang dapat dilakukan dengan mudah melaui internet, ataupun pelayanan masyarakat melalui internet yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan membuat suatu jaringan baru pada daerah dengan layanan internet yang terbatas. Jaringan baru ini terhubung ke jaringan dengan layanan internet yang telah tersedia sebelumnya, sehingga cakupan layanan akan semakin bertambah. Jaringan baru ini dapat dibuat dengan membuat sebuah access point dan menghubungkan end-user menggunakan teknologi WiFi. Cara ini juga secara tidak langsung akan menambal area dengan kualitas layanan internet yang rendah.

Tentunya jaringan ini tidak harus dibuat oleh ISP, melainkan dapat dibuat oleh siapapun. Dengan begitu, ISP tidak perlu menambah infrastrukturnya dan menurunkan biaya operasionalnya. Pembuat access point yang selanjutnya disebut provider, dapat membagikan kelebihan bandwidth-nya untuk digunakan oleh orang lain. Kemudian untuk mendorong atau memotivasi orang-orang untuk membagikan layanan internetnya, provider diberikan sebuah insentif yang juga merupakan suatu imbalan atas kontribusinya pada jaringan tersebut. Dengan sistem ini, diharapkan munculnya banyak provider-provider yang akan memberikan layanan internet di berbagai tempat.

## Perumusan Masalah

- Bagaimana cara untuk memberikan layanan internet ke area yang belum medapatkan layanan internet?

- Bagaimana cara membagikan layanan internet menggunakan WiFi?

- Metode apa yang dapat digunakan agar semua orang/pihak dapat berkontribusi untuk membagikan layanan internet melalui WiFi?

- Model insentif seperti apa yang dapat diberikan kepada pemberi layanan internet yang membagikannya melalui WiFi?

## Tujuan

- Membuat dan mengimplementasikan sistem pembagi layanan internet secara terbuka menggunakan WiFi.

- Membuat dan mengimplementasikan sistem Wi-Fi sharing yang aman bagi pengguna dan provider.

- Membuat dan mengimplementasikan sistem pemberian insentif untuk pembagi layanan internet menggunakan WiFi.

# TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan WiFi untuk membagikan akses internet sudah sangat sering dilakukan dengan membuat sebuah access point atau hot-spot. Biasanya fasilitas access point ini banyak dijumpai di tempat-tempat umum seperti taman, sekolah, pusat perbelanjaan atau bahkan di tempat makan. Access point ini biasanya dapat digunakan tanpa menggunakan password dan beberapa access point akan meminta password untuk dapat digunakan. Diantara access point yang terbuka (tanpa password) tersebut ada yang akan meminta untuk melakukan login. Hanya pengguna tertentu saja yang dapat menggunakan access point ini. Beberapa perusahaan telekomunikasi membuat jaringan ini untuk pelanggan yang ingin mendapatkan akses internet cepat pada perangkat mobile.

Salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi sharing WiFi dengan jumlah komunitas yang besar adalah FON. Anggota yang tergabung dalam jaringan FON ini dapat membagikan sebagian dari bandwidth-nya untuk digunakan oleh orang lain, dan memungkinkan anggota untuk menggunakan hotspot milik anggota lain sebagai imbalannya (FON, 2006). Hanya saja, pada sistem tersebut masih terdapat beberapa masalah keamanan, seperti untrusted host dimana adanya kemungkinan eavesdropping data pengguna menggunakan jaringan host yang tidak terenkripsi dan ancaman bagi privasi pengguna (Elsner et al., 2010). Sistem Wi-Fi sharing tersentralisasi ini akan menimbulkan ketergantungan komunitas terhadap operator dari komunitas itu sendiri.

Efstathiou dkk. (2010) juga membuat sistem Wi-Fi sharing yang sama seperti FON dimana Wi-Fi sharing dilakukan atas dasar saling menguntungkan, hanya saja dilakukan secara terdesentralisasi. Sistem ini tidak memerlukan satu otoritas untuk mengatur jaringan. Layanan yang didapat oleh tiap anggotanya akan dibedakan berdasarkan kontribusinya. Sistem ini mengasumsikan pengguna melakukan tunneling trafiknya ke internet gateway yang terpercaya untuk mencegah eavesdroping.

Salah satu sistem Wi-Fi sharing dengan struktur terdesentralisasi lainnya adalah radioActive (Elsner et al., 2010). Pada sistem ini digunakan remote station yang berfungsi sebagai relay dari trafik pengguna yang disalurkan oleh host. Remote station ini merupakan perantara yang dipercaya oleh pengguna untuk meneruskan trafiknya ke internet. Trafik ini sediri terenkripsi antara pengguna dan remote station untuk mengamankan data pengguna dari host.

World Wi-Fi juga melakukan sistem Wi-Fi sharing secara terdesentralisasi. Setiap orang dapat menggunakan layanan internet secara gratis yang diberikan oleh pemilik router. Pengguna yang terhubung ke access point ini akan melihat iklan yang ditargetkan untuk pengguna sebelum dapat menggunakan layanan internet. Dari model bisnis berbasis iklan ini, pemilik router mendapatkan bayarannya sebagai insentif yang diberikan oleh advertiser (World Wi-Fi, 2018). Sistem ini tentunya berpotensi melanggar privasi pengguna dengan memanfaatkan data pengguna untuk digunakan oleh advertiser.

Yu dkk. (2017) juga membuat sebuah sistem Wi-Fi sharing yang menggunakan pendapatan dari iklan sebagai sumber insentif. Bedanya, terdapat 2 jenis akses yang diberikan kepada pengguna, yaitu akses Wi-Fi premium dimana pengguna membayar penyedia Wi-Fi untuk mendapatkan akses internet dan akses Wi-Fi dengan iklan sponsor dimana pengguna perlu melihat iklan untuk mendapatkan akses internet. Sebuah platform iklan dibuat untuk menghubungkan antara pemilik Wi-Fi dan pengiklan.

Berdasarkan tinjauan-tinjauan diatas, perancangan dan realisasi sistem Wi-Fi sharing terdesentralisasi menggunakan blockchain diusulkan dengan mempertimbangkan sistem insentif yang diberikan kepada penyedia Wi-Fi, keamanan koneksi untuk pengguna dan penyedia Wi-Fi, dan privasi untuk pengguna Wi-Fi.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Wi-Fi Sharing

|  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FON (FON, 2006) |  |  |  |  |  |
| World Wi-Fi (World Wi-Fi, 2018) |  |  |  |  |  |
| radioActive (Elsner et al., 2010) |  |  |  |  |  |
| Controlled Wi-Fi Sharing in Cities: A Decentralized Approach Relying on Indirect Reciprocity (Efstathiou et al., 2010) |  |  |  |  |  |
| Public Wi-Fi Monetization via Advertising (Yu et al., 2017) |  |  |  |  |  |
| Perancangan dan Realisasi Sistem Wi-Fi Sharing Terdesentralisasi Menggunakan Blockchain |  |  |  |  |  |
| Keterangan: |  |  |  |  |  |
| A = Sistem Terdesentralisasi B = Keamanan | C = Privasi D = Insentif |  |  |  |  |

# TAHAP PELAKSANAAN

## Perancangan

Pada tahap ini dirancang konsep kerja untuk sistem memberikan layanan internet melalui WiFi. Apa saja tahap yang harus dilakukan oleh pengguna sebelum dapat menggunakan sistem ini dan bagaimana sistem pemberian insentif kepada pembagi layanan internet diberikan.

Secara garis besar, pengguna atau client yang akan menggunakan sistem ini akan mengaktifkan WiFi-nya dan membuka aplikasi pada perangkatnya. Pada aplikasi tersebut client dapat melihat jumlah token yang dimilikinya. Token ini berfungsi layaknya tiket yang digunakan oleh pengguna untuk dapat menggunakan sistem ini. Token ini juga yang akan membatasi jumlah data yang dapat digunakan atau kuota client, misalnya 1 token/1 MB. Pada aplikasi tersebut kemudian client dapat melihat access point yang menggunakan sistem ini yang tersedia di area tersebut.

Setelah client terhubung ke access point, client akan memberikan token-nya kepada provider (penyedia/pemilik access point) untuk dapat menggunakan layanan internet. Apabila transaksi ini berhasil client dapat menggunakan layanan internet dengan batas yang telah ditentukan berdasarkan token yang dibayarkannya itu. Client dapat menambah kuota internetnya setelah mencapai batas kuota atau dapat berhenti. Saat client ini berhenti, provider kemudian akan mengklaim token yang telah dibayarkan oleh client.

## Implementasi

Sistem ini akan mengimplementasikan software pada router untuk provider dan aplikasi pada client (komputer atau smartphone). Untuk proses transaksi token, digunakan platform Ethereum dengan memanfaatkan smart contract yang dimilikinya.

Software yang untuk provider ini dapat diimplementasikan langsung pada router atau pada komputer yang terhubung dengan router ini. Untuk implementasi langsung, software akan diunggah kedalam router untuk kemudian digunakan oleh router untuk menggunakan sistem ini. Sedangkan untuk implementasi pada komputer yang terhubung dengan router, komputer akan diposisikan sebagai perantara. Aliran data dari client-router-internet atau sebaliknya akan terlebih dahulu diarahkan ke komputer dengan software yang fungsinya sama dengan software pada router untuk dilakukan proses pengolan data.

## Pengujian

Beberapa hal yang akan diuji pada sistem ini, yaitu aplikasi client pada smartphone atau komputer desktop/laptop dan software pada router untuk provider. Selain itu juga diuji proses transaksi dan penggunaan token menggunakan platform Ethereum.

Parameter yang diuji pada software yang untuk provider ini adalah keberhasilannya untuk memberikan layanan internet kepada client dan keberhasilannya dalam melakukan transaksi token dengan client. Sedangkan parameter yang diuji pada aplikasi client adalah keberhasilannya dalam terhubung dengan provider, menampilkan provider yang tersedia, melakukan koneksi internet setelah terhubung dan proses transaksi berhasil, menampilkan jumlah token yang dimiliki, dan dalam melakukan transaksi token dengan provider.

## Analisis

Pada tahap ini akan dianalisis kualitas layanan internet yang diberikan kepada client, seperti kecepatan transfer data atau throughput data yang diberikan oleh router kepada setiap client, kapasitas atau jumlah client yang dimiliki oleh router milik provider dan optimasi layanan internet yang diberikan oleh provider kepada client.

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

## Anggaran Biaya

Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | 1.170.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 324.000 |
| 3 | Perjalanan | 228.000 |
| 4 | Lain-lain | 1.000.000 |
| Jumlah |  | 2.722.000 |

## Jadwal Kegiatan

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

| No. | Jenis Kegiatan | Bulan Ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perancangan |  |  |  |  |  |
|  | Perancangan Sistem |  |  |  |  |  |
|  | Pemecahan Sistem |  |  |  |  |  |
|  | Perancangan Software |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan |  |  |  |  |  |
|  | Studi Dokumentasi dan Spesifikasi |  |  |  |  |  |
|  | Studi Pasar |  |  |  |  |  |
|  | Pembelian Alat dan Komponen |  |  |  |  |  |
| 3 | Realisasi/Implementasi |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Software untuk sisi Provider |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Aplikasi untuk Sisi Client |  |  |  |  |  |
|  | Pengimplementasian Proses Transaksi |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengujian |  |  |  |  |  |
|  | Pengujian Software untuk sisi Provider |  |  |  |  |  |
|  | Pengujian Aplikasi untuk Sisi Client |  |  |  |  |  |
|  | Pengujian Sistem Secara Menyeluruh |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, 2017. Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017.

Efstathiou, E.C., Frangoudis, P.A., Polyzos, G.C., 2010. Controlled Wi-Fi sharing in cities: A decentralized approach relying on indirect reciprocity. IEEE Trans. Mob. Comput. https://doi.org/10.1109/TMC.2010.79

Elsner, T., Nguyen, N.T., Scheuermann, B., 2010. Radioactive WiFi sharing for autonomous peers, in: 2010 IEEE 10th International Conference on Peer-to-Peer Computing, P2P 2010 - Proceedings. https://doi.org/10.1109/P2P.2010.5569979

FON, 2006. FON [WWW Document]. URL https://fon.com/ (diakses 1.29.19).

Internet World Stats, 2018. World Internet Users and 2018 Population Stats [WWW Document]. URL https://www.internetworldstats.com/stats.htm (diakses 1.26.19).

World Wi-Fi, 2018. World Wi-Fi [WWW Document]. URL https://en.worldwifi.io/

Yu, H., Cheung, M.H., Gao, L., Huang, J., 2017. Public Wi-Fi monetization via advertising. IEEE/ACM Trans. Netw. https://doi.org/10.1109/TNET.2017.2675944

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Biodata Pengusul dan Dosen Pendamping

### Biodata Pengusul

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Muhamad Ismail |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | D4 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 151344019 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 4 Februari 1997 |
| 6 | E-mail | mail.muhismail@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085871288400 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pengenalan Kampus | Peserta | 2015 di Politeknik Negeri Bandung |
| 2 | ESQ Leadership Training | Peserta | 2015 di Politeknik Negeri Bandung |
| 3 | Bela Negara | Peserta | 2015 di Pusdikhub Cimahi |
| 4 | Kunjungan Industri 1.0 | Peserta | 2016 di PT. Indosat |
| 5 | Kunjungan Industri 2.0 | Peserta | 2017 di PT. SKKL Indosat |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Tugas Akhir Program D4 Teknik Telekomunikasi.

Bandung, 31 Januari 2019

Pengusul,

Muhamad Ismail

### Biodata Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Mohammad Farid Susanto, ST., M.Eng. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki – laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIDN | 0012016004 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyuwangi, 12 januari 1960 |
| 6 | E-mail | mfarids@polban.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08122145120 / 085286777555 |

- Riwayat Pendidikan

|  | Sarjana | S2/Magister | S3/Doktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | Itenas Bandung | UGM Yogyakarta |  |
| Jurusan | Teknik Elektro | Teknik Elektro |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 1990-1995 | 2009-2011 |  |

- Rekam Jejak Tri/Dharma

  - Pendidikan/Pengajaran

| No. | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem komunikasi serat optik (Teori /Praktek) | wajib | 3 |
| 2 | Jaringan komunikasi data (Teori /Praktek) | wajib | 3 |
| 3 | Teknik Penyambungan (Teori /Praktek) | wajib | 3 |

  - Penelitian

| No. | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perancangan Dan Implementasi Jaringan Komunikasi Menggunakan Radio Internet Protokol Point to Point | MANDIRI POLBAN | 2016 |
| 2 | Perancangan Dan Implementasi Sistem Salam Sapa Untuk Pengunjung Pada Minimarket | MANDIRI POLBAN | 2018 |

  - Pengabdian Kepada Masyarakat

## Justifikasi Anggaran Kegiatan

| - Peralatan Penunjang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Raspberry pi 3 | 1 buah | 650.000 | 650.000 |
| - Router | 1 buah | 300.000 | 300.000 |
| - Kabel RJ45 | 10 meter | 15.000 | 150.000 |
| - Adaptor 5V 2.5A | 1 buah | 70.000 | 70.000 |
| SUB TOTAL |  |  | 1.170.000 |
| - Bahan Habis Pakai | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Konektor RJ45 | 1 set | 24.000 | 24.000 |
| - Kertas | 1 rim | 50.000 | 50.000 |
| - Tinta Printer | 1 set | 250.000 | 250.000 |
| SUB TOTAL |  |  | 324.000 |
| - Pejalanan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Bensin untuk keperluan pembelian barang dan uji coba alat | 20 liter | 10.400 | 208.000 |
| - Parkir | 10 kali | 2.000 | 20.000 |
| SUB TOTAL |  |  | 228.000 |
| - Lain-Lain | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Publikasi jurnal | 1 kali | 200.000 | 200.000 |
| - Biaya berlangganan internet (bulanan) | 4 kali | 200.000 | 800.000 |
| SUB TOTAL |  |  | 1.000.000 |
| TOTAL |  |  | 2.722.000 |
| (Terbilang dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) |  |  |  |

## Surat Pernyataan Pelaksana

## Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan

- Diagram Sistem

Gambar 1. Diagram Sistem Wi-Fi Sharing

Sistem ini menggunakan router sebagai komponen utama untuk membagikan koneksi internetnya menggunakan Wi-Fi. Router akan terhubung ke internet sebagai gateway-nya. Pada perangkat router tersebut terpasang software yang akan mengatur pengoperasian sistem Wi-Fi sharing. Sedangkan pada smartphone, terdapat juga aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan router yang menggunakan sistem ini. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melihat jumlah token, membeli token, atau melakukan transaksi token.

Proses yang dilakukan oleh sistem ini ditunjukkan oleh Gambar 2. Pada gambar tersebut proses penggunaan Wi-Fi sharing ini secara umum terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah permintaan koneksi dimana client akan melakukan permintaan sambungan kepada penyedia layanan internet (router). Router kemudian akan menyetujui permintaan ini, sehingga client dan router akan tersambung. Selanjutnya, client akan mengirimkan token ke blok transaksi dan layanan internet dapat digunakan.

Gambar 2. Diagram Proses Penggunaan Wi-Fi Sharing

Token ini memiliki batas penggunaan berdasarkan jumlah data yang telah digunakan oleh client. Setelah habis, router atau provider akan mengklaim token. Setelah itu, client dapat memutuskan untuk menambah jumlah data dengan membayar token kembali atau berhenti menggunakannya.